Руководство по эксплуатации

на зарядное устройство

для тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей

Тюмень 2026 г.

Назначение

Зарядное устройство предназначено для заряда тяговых литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей номинальным напряжением от 12,8В до 96В (в зависимости от модели), применяемых на погрузчиках, штабелёрах, тележках, электрокарах и иной складской и промышленной электротехнике.

ЗУ обеспечивает:

- Автоматический заряд по профилю CC/CV (постоянный ток / постоянное напряжение);

- Контроль температуры батареи через датчик (при его наличии);

- Защиту от перезаряда, глубокого разряда и переполюсовки;

- Индикацию статуса заряда и диагностику ошибок.

Параметры питающей сети

Параметр	                                                                             Значение

Номинальное напряжение	                230 В ±10 % (однофазное) / 400 В ±10 % (трёхфазное)

Частота	                                                                                50 / 60 Гц

Максимальная потребляемая мощность	                  согласно паспорту ЗУ

Условия окружающей среды

Параметр	                                          Рабочий диапазон	       Диапазон хранения

Температура воздуха	                  от +5 °C до +40 °C	       от −20 °C до +25 °C

Относительная влажность   	5–95 %, без конденсации	   до 80 %, без конденсации

Указания по эксплуатации

Эксплуатационные ограничения и указания по безопасности:

- Условия эксплуатации зарядного устройства должны исключать попадание влаги и пыли.

- Не подпускайте подключение к зарядному устройству аккумуляторных батарей с номинальным напряжением, отличающимся от номинального напряжения зарядного устройства.

- Линия питания подключения зарядного устройства к сети должна иметь заземление, предохранитель и автоматический выключатель, рассчитанные на потребляемый устройством ток.

- Не допускаются механические повреждения корпуса зарядного устройства.

- Не допускаются попадания химически активных жидкостей (кислота, щелочь, растворители и тд.) на корпус зарядного устройства, силовые провода и разъемы.

- Заряд литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей других производителей, батарей других химических систем (свинцово-кислотные, щелочные, никель-кадмиевые и др.) может привести к выходу из строя, как батареи, так и самого зарядного устройства.

- К работе с зарядным устройством допускается персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, прошедший инструктаж по электробезопасности не ниже II группы.

- При подключении зарядного устройства к сети или к аккумуляторной батарее запрещено использовать удлинители и переходники.

- Перед эксплуатацией необходимо убедиться в целостности изоляции силовых кабелей и разъемов.

- Не заряжайте повреждённую, вздутую, протекшую или нагретую выше +45 °C батарею.

- Не курите и не используйте открытый огонь вблизи ЗУ и аккумуляторной  батареи.

- Не накрывайте зарядное устройство во время работы — обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. При появлении запаха, дыма, постороннего звука или чрезмерного нагрева корпуса немедленно отключите ЗУ от сети и от батареи.

- Запрещается вскрывать и  самостоятельно производить ремонт зарядного устройства.

Эксплуатация

Подготовка к работе и проведения заряда

- Осмотрите зарядное устройство и кабели на отсутствие механических повреждений.

- При необходимости очистите разъемы подключения аккумулятора и зарядного устройства от окислов и загрязнений сухой чистой тряпкой

- Подключите кабель питания к сети. Если ЗУ оснащено сетевым выключателем — включите его. На индикаторе или дисплее зарядного устройства должны загореться сигналы готовности.

- Соблюдая полярность, подключите зарядный разъём аккумуляторной батареи к выходному разъёму зарядного устройства. Убедитесь в надёжности соединения: разъём должен войти до щелчка фиксатора.

- Котроллер аккумуляторной батареи должен быть включен, в противном случае заряд батареи происходить не будет.

- Нажмите кнопку  START. Заряд аккумуляторной батареи начнется автоматически.

По завершении заряда ЗУ автоматически переходит в режим поддерживающего (компенсационного) заряда или полностью отключается.

Отключение после заряда

- Нажмите соответствующие кнопки START или STOP.

- Выключите зарядное устройство сетевым выключателем.

- Отключите зарядный разъём от аккумулятора, удерживая корпус разъёма (не тяните за кабель)

- При длительном простое отключите ЗУ от сети.

Транспортирование и хранение

- Храните зарядное устройство в сухом, проветриваемом помещении при температуре от −40 °C до +50 °C и влажности до 80 %. Перед длительным хранением (более 3 месяцев) отключите его от сети и отсоедините все кабели. Не храните зарядное устройство вместе с кислотами, щелочами, растворителями и другими агрессивными химикатами. Защитите разъёмы от попадания пыли и влаги (используйте защитные заглушки, если они входят в комплект). Периодически (раз в 6 месяцев) проводите визуальный осмотр и кратковременное (10–15 минут) включение ЗУ без нагрузки для проверки работоспособности.

- Транспортирование зарядного устройства производится в  упаковке, обеспечивающей защиту от ударов и вибраций. Зафиксируйте устройство в транспортном средстве во избежание ударов и смещения. Транспортировка допускается любым видом закрытого транспорта при температуре от −40 °C до +50 °C.

- После транспортирования и хранения при отрицательных температурах выдержите зарядное устройство в отапливаемом помещении не менее 4 часов перед включением для исключения конденсации влаги внутри корпуса.

Техническое обслуживание

- Ежедневно проводите визуальный осмотр корпуса, кабелей и разъёмов; очистку от пыли сухой тряпкой или мягкой щёткой.

- Раз в 3 месяца проводите проверку затяжки винтовых клемм (при наличии); проверку целостности заземления.

- Ежегодно проводите проверку выходных параметров (напряжение, ток) измерительными приборами; проверку работоспособности вентиляторов охлаждения (при наличии).

- Внимание: Внутри корпуса нет узлов, обслуживаемых пользователем. Не вскрывайте корпус — это приведёт к потере гарантии и может стать причиной поражения электрическим током.

Гарантийные обязательства

Гарантия на зарядное устройство составляет 12 месяцев с даты отгрузки покупателю.

Гарантия не распространяется на зарядные устройства с дефектами, возникшими в результате:

- Механических повреждений

- Несоблюдения условий эксплуатации, транспортирования и хранения

- Неправильной установки

- Попадания внутрь корпуса посторонних предметов и жидкостей

- Стихийных бедствий (пожар, наводнение, удар молнии и тд.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

- Ремонта или внесения изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на зарядный разъем, наружные соединительные провода, на интерфейсные разъемы (COM, USB).

Утилизация

По окончании срока службы ЗУ не подлежит выбросу с бытовыми отходами. Утилизируйте устройство через специализированные пункты приёма электронного и электрооборудования в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами.